Descriptif Bornes Escamotables AMCO

ALE EDR 12

Borne escamotable de distribution d'énergies type ALE EDR 12 des établissements AMCO-LBA

Conforme à la norme NFC-17200 et NFC 15100

Borne inox escamotable à ouverture par pivotement assistée par ressort à gaz

Passe câbles permettant une utilisation connecté/fermée

Tampon inox à remplissage résistant à la charge

Cadre et godet pivotant en Inox

Flasque d’équipement démontable en Inox

Serrure anti-vandales à pions –

Borne Equipée d’un système d’ouïes de ventilation IP68 (0,1 bar) à haut débit (0,120m3/h) pour mise hors condensation en utilisation normale

Dimensions : L 740 mm x l 350 x pf 490 mm

Dimensions du tampon à remplissage : 340 x 460 x pf 35 mm

Equipée de :

Inter sectionneur de puissance adaptée au nombre de prise obligatoire selon NFC17-200

xx PC 16A 230V et xx Disjoncteurs différentiels 16A/30mA

xx PC 32A 400V et xx Disjoncteur différentiel 32A/30mA