Descriptif Barrières manuelles AMCO

MSB-C80

APS :

Barrière manuelle pivotante Anti-véhicule bélier type MSB-C80 ouverture manuelle dans les deux sens de circulation, barrière cadenassable.

Résistance 7t2 / 7t5 à 80 km/h

APD :

Barrière manuelle lourde type MSB-C80 avec lisse acier pour passage libre de 3 à 10 m, capable de stopper un camion de 7t2 / 7t5 lancé à 80 km/h, ouverture par pivotement dans les deux sens de circulation.

DCE en seconde page

DCE :

La Barrière sera une barrière manuelle à ouverture par pivotement de type MSB-C80 en acier peinte au RAL.

La résistance de la barrière sera certifiée par Crash-Test en version largeur 6m conformément aux normes en vigueur, prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t2 / 7t5 lancé à 80 Km/h avec un niveau de pénétration inférieur à 2 ml

Ce niveau de résistance sera complété par 1 crash-test numérique, prouvant sa capacité à stopper un véhicule de 30t à 48 Km/h en largeur 10 m

L’ouverture de la barrière sera possible dans les deux sens de circulation la barrière aura les caractéristiques suivantes :

- Réservation de 8 cm au-dessus du massif pour le revêtement de sol

- Verrouillage par goupille en position ouverte

- Largeur de 3 à 6 ml avec la possibilité de réalisation d’une longueur sur mesure jusqu’à 10m

- Hauteur de lisse 90 cm

- Poteaux Ø 25 cm

- Graisseurs automatiques sur les parties en frottement

- Traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud + poudre époxy

Options à intégrer au DCE si nécessaire :

- Teinte RAL au choix

- Faible profondeur de scellement 50 cm

- Goupille cadenassable

- Contact d’ouverture