Descriptif Barrière de sécurité automatique AMCO

La conception de la barrière automatique en fera un appareil robuste conçu pour un fonctionnement intensif et continu. Elle sera de type ALE AB-C80 des établissement AMCO ou équivalent.

La résistance de la barrière sera certifiée par Crash test conformément aux normes en vigueur, prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t5 Type N3/N3C lancé à 80 Km/h avec un niveau de pénétration inférieur à 7 ml, le verrouillage de la barrière sera automatique en cas de choc, tout dispositif type goupille à mettre en place afin d’obtenir le niveau de résistance requis sera proscrit.

Caractéristiques techniques :

- Fût et porte constitué d’une tôle DKP épaisseur 4mm traitée par galvanisation.

- Jambe de force en Acier renforcé, prédisposée pour l’installation de cellule et de potelet feux

- Capot en tôle 2mm traitée par galvanisation.

- Vitesse variable de 10 à 12s

- Moteur triphasé et alimentation en 230 V mono

- Travaux de Génie civil réduit avec une profondeur de fouille de 50 cm

Équipements :

- Lisse axiale : 100 x 180 mm en Aluminium

- Étrier de fixation renforcé

- Corps de barrière avec motoréducteur irréversible

- Compensateur et plateau support de lisse

- Capteur angulaire permettant de connaitre au degré prêt la position de la lisse.

- Carte de commande intégrée ONE-C :

- Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (modbus TCP/IP, RS485)

- Interface de communication centralisée (écran à LEDs)

- Paramétrage et pilotage possible à distance via webserveur

- Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :

  - Les rampes d'accélération et de freinage

  - Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture

- Mise à jour par carte SD, 1 seul programme

- Bornier enfichable

Options :

- Teinte RAL au choix Fut et ou poteau

- Verrouillage interne anti- vandalisme

- Pack anti-vandalisme avec cache-boulons

- Reposoir anti-vandalisme