### Cahier des charges technique LBATBIKE

APS :

Tourniquets piétons simple avec passage motorisé attenant pour 2 roues, conçu pour un fonctionnement intensif et continu, Tourniquet à 3 bras pour gestion des accès et garantie de l’unicité de passage

APD :

Tourniquets piétons simple avec passage motorisé attenant pour 2 roues, conçu pour un fonctionnement intensif et continu en entrée, sortie ou entrée/sortie, Tourniquet à 3 bras type LBATBIKE, pour gestion des accès et garantie de l’unicité de passage avec caisson intégré dans la structure permettant l’intégration des contrôles d’accès

Tourniquet avec toit plat avec légère pente pour évacuation des eaux dans des gouttières, structure épurée avec accès à l’électronique par une porte à ouverture totale, permettant également l’intégration des contrôles d’accès, en standard le tourniquet sera équipé d’un voyant autorisant ou non le passage.

Tourniquet livré pré montée en usine

DCE en seconde page

DCE :

La conception du tourniquet en fera un appareil fiable et robuste conçu pour un fonctionnement intensif et continu en entrée, sortie ou entrée/sortie. Le tourniquet sera de type LA BARRIERE AUTOMATIQUE LBA TBIKE. Ce tourniquet répondra aux spécifications suivantes :

Caractéristiques techniques :

- Structure tube acier galvanisé Ø90mm

- Peinture totale polyester RAL 9010, pour une efficacité anticorrosion

- Tambour en barreaudage tubes acier Ø40mm

- Roulement à rouleaux coniques en bas du rotor / tambour avec système d’étanchéité renforcé en INOX pour préserver la fonctionnalité.

- Toit plat en ALUMINIUM avec dispositif d’évacuation des eaux pluviales

- Sous le toit, intégration de spots d’éclairage à LEDs de chaque côté

- En cas de coupure électrique, le tourniquet sera libre dans les 2 sens de passage ou verrouillé dans 1 sens et libre dans l’autre (modifiable à préciser à la commande)

- Programmation modifiable sur site par l’installateur sans intervention du fabricant

- Portillon 2 roues, motorisé bidirectionnel intégré dans la même structure que le tambour, et séparé par une main courante en barreaudage acier Ø40mm permettant de franchir le tourniquet en tenant son 2 roues à la main

Équipements :

2 accès distincts à unicité de passage efficace, pas de personnel de surveillance requis.

  - Tourniquet : 20 passages par minute chacun, dépendant du contrôle d’accès.

  - Passage dans les deux sens.

  - Passage 2 roues motorisé, se déclenche en fonction des accès définis sur les badges, les utilisateurs identifiés avec un 2 roues, déclencheront le tourniquet et le portillon, les autres ne déclencheront que le tourniquet : ouverture dans les deux sens

  - Commandes intégrées dans le montant du tourniquet, accessible par une porte à ouverture totale avec serrure 3 points

- Dispositif d’entraînement manuel, verrouillage dans les 2 sens de rotation par cliquets électromagnétiques

- Tension d’alimentation 230V-50Hz monophasé

- Logique de commande par automate programmable 24 V

- Supports de lecteur intégrés dans la porte technique pour installation des lecteurs de contrôle d’accès (lecteur de badge, interphone.)

- Voyants Rouge / Vert de chaque côté, montés sur les supports de lecteurs pour validation des passages

- Resistance chauffante

- Mécanisme d'indexation par galets et ressorts breveté permettant un fonctionnement souple et des positions d'arrêt précises

- Livré avec ses tiges d’ancrage

| Type | Hauteur totale | Hauteur de passage | Largeur totale | Largeur de passage | Largeur de passage 2 roues | Profondeur | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LBAT BIKE | 2328 mm | 2000 mm | 2731 mm | 685 mm | 905 mm | 1782 mm | 550 kg |

Options :

- Teinte RAL au choix

- Tambours Inox 304 Ø40mm (finition Inox poli)

- Déverrouillage pompier (un par sens et par couloir)

- Interrupteur crépusculaire

- Manchons de protection pour plus de confort

- Manchon avec propriétés antibactériennes et dépolluantes (uniquement sur tambour – indisponible sur portillon)

- Réducteur de passage (pour effet 4 bras)

- Automate de gestion avec communication par IP

- Portes de condamnation en cas de non utilisation prolongée

- Toiture anti-escalade

- Pictogrammes intelligents pour indication de sens de passage (croix rouge / flèche verte)

Aide au montage :

Fourniture du gabarit de perçage pour intégration sur massif béton

- Ensemble prémonté en deux parties :

1-Ensemble tourniquet.

2-Ensemble toiture à intégrer sur ensemble d’accès en fin de pose.

A prévoir par l’installateur (hors prestation La Barrière Automatique) :

Massif béton avec 2703 mm (L) x 1700 mm (l) x 200 mm (P).

Fourreaux ø 40 pour câbles d’alimentation et de télécommande.

Alimentation électrique : câble U 1000 RO 2V : 3 x 2,5 mm2, en monophasé 230 V.

Télécommande : câble téléphone 5 paires 9 /10ème.